# Многолучевое распространение сигналов СРНС (лабораторная работа)

# Введение

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) и их приложения в современном мире играют огромную роль: они способствуют развитию экономики, улучшают условия жизни людей, укрепляют оборону страны. Развитие навигационных технологий не останавливается: совершенствуются и космический, и наземный, и потребительский сегменты. Одна из существующих задач – повышение точности навигационных определений, одна из существующих проблем на этом пути – многолучевое распространение сигналов. Данная проблема особо остро стоит при применении навигационной аппаратуры потребителей (НАП) в условиях городской застройки, в составе военных комплексов (бронетехника, суда), как при кодовых, так и при фазовых измерениях.

Для борьбы с влиянием многолучевого распространения необходимо изучить характер этого влияния. Антенну, радиочастотный блок и корреляторы навигационного приемника можно считать, в некотором приближении, линейными устройствами. Прохождение через них навигационного сигнала хорошо изучено. Для составления адекватной модели процессов в этих элементах приемника достаточно определить запаздывание, ослабление и фазовый сдвиг отраженного сигнала относительно прямого. Тогда в качестве модели процессов можно принять суперпозицию откликов на прямой и отраженный сигнал.

В настоящей лабораторной работе студентам предлагается развить свои представления о многолучевом распространении сигнала и его влиянии на приемник на предельно простом, но практически ценном модельном примере: приеме сигналов неподвижным приемником в условиях переотражения от вертикального экрана конечных размеров, расположенном на некотором расстоянии от приемной антенны.

Лабораторный практикум включает в себя:

- ознакомление с математической моделью совокупности сигналов при многолучевом распространении;

- самостоятельный численный расчет характеристик многолучевого распространения с помощью приведенной математической модели;

- моделирование многолучевого распространения сигнала СРНС в программе, созданной в среде Matlab;

- обработку и сравнение полученных результатов.

## Модель многолучевого распространения сигналов и его влияния на сигналы на выходе коррелятора

Проведем логические рассуждения, на основе которых получим математические модели многолучевого распространения и сигналов коррелятора.

### Исходные данные

Опишем Землю, отражающий экран, фазовый центр антенны навигационного спутника и фазовый центр приемной антенны НАП как сферу, ограниченный прямоугольником участок плоскости и две точки в трехмерном пространстве соответственно (см. рисунок 1).

Рис. 1 Многолучевое распространение сигнала с отражением от экрана конечных размеров

Для этого зададим две декартовы системы координат:

- СК , связанная с центом Земли (сферы);

- СК , связанная с СК  преобразованием:

,                                                (1)

где - средний радиус Земли, равный 6 371 км.

Пусть, известна высота экрана  и его ширина . Тогда, в СК  плоскость отражающего экрана описывается уравнением , а его точки удовлетворяют соотношениям:

(2)

Пусть, на некотором расстоянии  от экрана, значительно меньшем радиуса Земли, расположена приемная антенна, поднятая над поверхностью на высоту . Тогда, в качестве модели фазового центра антенны в СК  выступает точка  или её радиус-вектор , где

(3)

Моделью фазового центра передающей антенны спутника выступает точка  (или её радиус-вектор ), движущаяся вокруг центра СК  по соответствующему закону.

Если существует переотражённый от экрана сигнал, то точка его отражения имеет координаты  (радиус-вектор ).

Центр сферы расположен в точке  в СК , радиус сферы - .

Рассматриваемая модель рассматривает отражение сигнала только от вертикального экрана. Сигналы, отражённые от поверхности земли, достаточно хорошо подавляются специализированными антеннами.

### Модель многолучевого распространения

#### Поиск координат точки отражения

Примем гипотезу зеркального отражения от экрана. Тогда, угол падения сигнала равен углу его отражения:

(4)

где  - вектор нормали к экрану.

Введем векторы

(5)

тогда выражение (4) преобразуется к виду

(6)

что в виду введенного определения  приводит к выражению

(7)

откуда следует

(8)

Нормаль, падающий луч и отраженный луч лежат в одной плоскости:

(9)

что для компонент x и z вырождается в выражения:

(10)

откуда

(11)

Воспользовавшись теоремой Пифагора для уравнения (8), получаем:

(12)

тогда

(13)

Подставляя выражение (13) в (11), получаем координаты точки отражения на бесконечном экране:

(14)

#### Условия наличия прямого и отраженного сигналов

Чтобы присутствовал отраженный сигнал, при просмотре из точки отражения спутник должен находиться над горизонтом и при этом выполняться неравенство .

Определим условия видимости спутника из точки отражения (см. рисунок 2).

Рис. 2 Срез в плоскости точка отражения – спутник – центр Земли

Тангенс угла места, под которым из точки отражения виден горизонт:

(15)

тангенс угла места, под которым спутник виден из точки отражения:

(16)

Условие нахождения спутника над горизонтом для точки отражения:

(17)

По аналогии найдем критерий наличия прямого сигнала. При возвышении спутника над горизонтом, при наблюдениях из точки фазового центра приемной антенны, выполняется неравенство:

(18)

где

(19)

(20)

Когда спутник находится в полуплоскости , его сигнал может быть затенен экраном. Точки прямой спутник – приемная антенна удовлетворяют уравнению:

(21)

Тогда точка пересечения прямого луча с экраном имеет координаты:

(22)

С учетом (2) получаем условие затенения экраном прямого сигнала спутника

(23)

Тогда, для наличия прямого сигнала спутника должно выполняться соотношение (18) и не выполняться соотношения (23).

#### Координаты спутника

Опишем координаты спутника  как функцию времени. Пусть, спутник движется по круговой орбите на высоте  над средним уровнем Земли. Пусть, в начальный момент времени долгота восходящего узла составляет , наклонение орбиты , угол начального положения на орбите , тогда в СК  координаты спутника (см. рисунок 3) задаются выражением([1]):

(24)

где  - частота вращения Земли (около  Гц),  - частота вращения спутника (в зависимости от системы около  Гц). Переход от координат СК  к координатам СК  осуществляется с помощью преобразований (1).

Рис. 3 Ориентация орбитальной плоскости

#### Разность хода прямого и отраженного лучей

Разность хода прямого и отраженного лучей можно после проведенных выкладок можно найти множеством способов, например прямым:

(25)

### Модель выходного сигнала коррелятора при действии на входе приемника прямого и отраженного сигналов

Антенный модуль, фронтенд и коррелятор в отсутствии помех можно считать линейными устройствами. Тогда сигнал на выходе коррелятора при действии на входе антенны прямого и отраженного лучей можно представить как сумму реакций на прямой и отраженный сигнал.

При действии на выходе антенного модуля одного навигационного сигнала, выходной k-й отсчет коррелятора можно приближенно описать выражениями:

(26)

где

(27)

(28)

(29)

где  - амплитуда навигационного сигнала на входе АЦП,  - дисперсия шума на входе АЦП,  - число тактов АЦП участвующих в накоплении в корреляторе,  - задержка дальномерного кода сигнала спутника и опорного сигнала коррелятора,  - циклическая частота сигнала спутника и опорного сигнала коррелятора,  - начальная фаза навигационного сигнала на k-ом интервале,  - корреляционная функция дальномерного кода, ,  - некоррелированные белые гауссовские шумы.

Темп изменения коэффициента отражения, угла прихода отраженного сигнала и т.п. значительно меньше темпа изменения фазовых соотношений между прямым и отраженным сигналом. Если не учитывать сдвиг фазы при отражении, фазовую характеристику антенны, сигнал на выходе коррелятора при многолучевом распространении можно описать выражениями

(30)

где  - длина волны несущей навигационного сигнала,  - коэффициент ослабления отраженного сигнала относительно прямого на выходе антенны.

Для расчета коэффициента ослабления отраженного сигнала следует уточнить характер отражения от экрана и характеристики антенны.

Модель выходного сигнала коррелятора (30) можно графически представить как сложение двух векторов комплексных сигналов – прямого и отраженного (см. рисунок 4).

Рис. 4 Сложение векторов прямого и отраженного сигналов на комплексной плоскости

Воздействие отраженного сигнала приводит к фазовой и амплитудной модуляции суммарного сигнала - искажению корреляционной функции, меняющемуся во времени, см. рисунок 5.

Рис. 5 Искажение корреляционной функции при действии отраженного сигнала

## Домашняя подготовка

Перед выполнением работ в лаборатории, обучающиеся проводят предварительную подготовку. Результаты студентами предоставляются индивидуально на бумажных носителях до начала выполнения лабораторного задания.

В процессе подготовки требуется:

1. Получить у преподавателя индивидуальную таблицу параметров.

2. Изучить математическую модель многолучевого распространения сигналов и процессов на выходе коррелятора.

3. Построить график зависимости высоты орбиты спутника для параметров, заданных в индивидуальной таблице, и  от 0 до 12 часов. Занести результат в отчет.

4. Для указанного момента времени определить разность хода прямого и отраженного лучей, ошибку, вносимую многолучевостью в фазу сигнала. Занести ход решения задачи (математические выкладки или код программы) и результат в отчет.

## Выполнение работ в лаборатории

### Описание программной модели

В лаборатории проводится моделирование многолучевого распространения сигнала с помощью программы, написанной в среде Matlab. Для выполнения скрипта следует запустить Matlab, перейти в соответствующую директорию и открыть файл main.m. Для запуска модели следует нажать клавишу клавиатуры F5 или кнопку Run в графическом интерфейсе Matlab'a, после чего открывается графический интерфейс программы (см. рисунок 6).

Рис. 6 Графический пользовательский интерфейс модели

С помощью интерфейса вводятся исходные данные для моделирования и производится запуск расчета. После выполнения расчета происходит отображение результатов на 13 графиках:

- Координаты спутника

- Расстояние между спутником и антенной

- Расстояние между антенной и точкой отражения

- Положение точки отражения на экране

- Угол возвышения спутника, горизонта и точки отражения

- Ошибка, вносимая в фазу многолучевым распространением сигнала

- Разность хода прямого и отраженного лучей

- Корреляционная функция для прямого, отраженного и суммарного сигналов

- Период ошибки, вносимой в фазу многолучевым распространением сигнала

- SkyView - графическое отображение угла возвышения и азимута спутника, экрана, точки отражения

- Трехмерный вид многолучевого распространения сигналов

- Представление выходного сигнала коррелятора на комплексной плоскости: прямой сигнал, отраженный сигнал и их суперпозиция

- Трехмерный вид движения спутника вокруг Земли

Каждый график можно открыть в отдельном окне с помощью кнопки в правом верхнем углу области.

С помощью слайдера внизу окна пользователь может выбирать любой момент времени из моделируемого интервала. С помощью кнопок правее слайдера - запускать проигрывание результатов (с различными коэффициентами ускорения).

### Лабораторное задание

1. С помощью модели проверить результаты, полученные в пунктах 3 и 4 домашней подготовки, включить в отчет необходимые выходные данные моделирования.

2. Провести моделирование длительностью 5, 12, 48 часов. Провести самостоятельное исследование результатов в соответствии с темой лабораторной работы. Отразить результаты исследования (выводы, соответствующие результаты моделирования и теоретические обоснования) в индивидуальном отчете.

3. Представить результаты преподавателю.

## Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А. И. Перова , В. Н. Харисова. — 4-е, перераб. и доп. — М.: Радиотехника, 2010. — 800 с.

## Шаблон индивидуальной таблицы параметров

Ф.И.О: ___________________

Группа: __________

Высота поднятия антенны: ____ м

Расстояние от антенны до экрана: ____ м

Высота экрана: ____ м

Ширина экрана: ____ м;         ____ м

Используемая навигационная система: ГЛОНАСС/NAVSTAR GPS

Параметры орбиты в начальный момент времени:

- долгота восходящего узла ____ град

- наклонение орбиты - любая орбитальная плоскость системы, на выбор

- угол начального положения на орбите  ____ град